课程代码：  06167

工程机械课程

自 学 辅 导 材 料

● 配套教材：《工程机械》

● 主    编：李启月

● 出 版 社：中南大学

● 版    次：2012年版

● 适应层次：本 科

内部教学使用

目   录

第一部分   自学指导

第1章：机械基础………………………………………………………………………  1

第2章：液压传动………………………………………………………………………  2

第3章：工程机械基础……………………………………………………………………3

第4章：挖掘机……………………………………………………………………………4

第5章：钻孔爆破机械……………………………………………………………………4

第6章：破碎与支护机械…………………………………………………………………5

第7章：运输机械…………………………………………………………………………6

第8章：路基施工机械……………………………………………………………………7

第9章：水泥混凝土路面施工机械………………………………………………………8

第10章：沥青路面施工机械 ……………………………………………………………9

第11章：基础处理机械…………………………………………………………………9

第12章：钢筋加工机械…………………………………………………………………10

第13章：起重提升机械…………………………………………………………………10

第14章：天井掘进机械…………………………………………………………………11

第15章：全断面隧道平巷掘进机………………………………………………………11

第二部分   复习思考题

一．单选题  ……………………………………………………………………………12

二．多选题  ……………………………………………………………………………22

三．填空题  ……………………………………………………………………………30

四．判断题  ……………………………………………………………………………34

五．名词解释题  ………………………………………………………………………36

六．简答题  ……………………………………………………………………………37

七．论述题  ……………………………………………………………………………39

第三部分   参考答案

一．单选题  ……………………………………………………………………………40

二．多选题  ……………………………………………………………………………40

三．填空题  ……………………………………………………………………………41

四．判断题  ……………………………………………………………………………42

五．名词解释题  ………………………………………………………………………43

六．简答题  ……………………………………………………………………………45

七．论述题  ……………………………………………………………………………54

第一部分   自学指导

第1章：机械基础

一．主要内容

1．常用机构

（1）机构运动简图

（2）连杆机构、齿轮机构、凸轮机构、棘轮机构和带传动与链传动

2．轴及轴系零部件

⑴  轴      ⑵ 轴毂连接

3．轴承

4．联轴器、离合器、制动器

⑴  联轴器     ⑵  离合器   ⑶  制动器

5.钢丝绳

二．重点

1.机构与机器的区别与联系

（1）机构的特征      （2）机器的特征

2.运动副的定义与类型

（1）运动副定义     （2）高副和低副     （3）回转副、移动副和高副

3.各类机构的定义

（1）齿轮机构     （2）凸轮机构      （3）棘轮机构

（4）带传动与链传动机构

4.轴的定义及分类

（1）轴的定义      （2）转轴、心轴和传动轴

5.轴毂连接的定义及分类

（1）轴毂连接的定义   （2）键连接、销连接

6.轴承的分类

（1）滚动轴承        （2）滑动轴承

7.联轴器、离合器、制动器的定义、分类及作用

（1）联轴器      （2）离合器      （3）制动器

8.钢丝绳的定义及分类

三．难点

1．机器的组成及作用。

2．联轴器、离合器、制动器的组成。

第2章：液压传动

一．主要内容

1．油泵及油马达

⑴ 齿轮泵和齿轮油马达     ⑵ 径向柱塞泵      （3）轴向柱塞泵

2.油缸

（1）活塞式油缸         （2）柱塞式油缸       （3）摆动式油缸

3.操作控制阀及液压基本回路

（1）压力阀及压力控制回路    （2）流量阀及速度控制回路  （3）方向阀及方向控制回路

二.重点

1.液压系统的组成

（1）动力部分   （2）执行机构    （3）控制部分     （4）辅助部分

2.液压系统的特点

与机械传动、电力传动、气压传动比较

3.油泵的定义及特点

（1）油泵定义     （2）油泵的工作条件

4.油马达的定义

5.柱塞泵的分类及各自特点

（1）径向柱塞泵     （2）轴向柱塞泵

6.油缸定义及分类

（1）油缸定义     （2）活塞式油缸、柱塞式油缸和摆动式油缸

7.控制阀的分类、组成及作用

（1）压力控制阀    （2）方向控制阀      （3）流量控制阀

三.难点

1.油泵、马达及油缸的组成及工作原理

2.控制阀的组成及工作原理

第3章：工程机械基础

一.主要内容

1.工程机械产品型号的编制方法

2.内燃机

（1）内燃机的工作原理     （2）内燃机的性能指标及型号

3.工程机械底盘

（1）传动系统   （2）行走系统    （3）轮式底盘制动系统   （4）轮式底盘转向系统

二.重点

1.工程机械产品型号表示意义

2.内燃机的工作原理

（1）内燃机的基本术语     （2）内燃机的一个工作循环

3.内燃机的性能指标

（1）有效扭矩    （2）有效功率    （3）耗油率

4.工程机械底盘的组成及作用

（1）传动系统   （2）行走系统    （3）轮式底盘制动系统   （4）轮式底盘转向系统

三.难点

1.内燃机的工作原理及性能指标

2.工程机械底盘的组成

第四章：挖掘机

一.主要内容

1.挖掘机的分类及主要特点

（1）按铲斗数分   （2）按构造特性分    （3）按行走装置分   （4）按铲斗容量分

2.单斗挖掘机的分类、特点及结构

（1）正铲挖掘机  （2）反铲挖掘机  （3）拉铲挖掘机   （4）抓斗挖掘机

3.挖掘机的选用和生产率的计算

（1）挖掘机选用      （2）生产率的计算

二.重点

1.挖掘机的分类、特点及结构

2.挖掘机的选用

三.难点

1.挖掘机的结构

第五章：钻孔爆破机械

一.主要内容

1.凿岩机台车的分类、特点、结构及应用

（1）按用途分  （2）按行走方式分   （3）按驱动的动力分  （4）凿岩台车的结构   （5）凿岩台车的作用

2.潜孔钻机的结构及工作原理

（1）潜孔钻机的结构     （2）潜孔钻机的工作原理

3.牙轮钻机的结构及钻具特征

（1）牙轮钻机的发展趋势   （2）牙轮钻机的结构      （3）牙轮钻机按技术特征分类

4.装药机械的结构及原理

（1）装药机械的结构      （2）装药钻机的工作原理

二.重点

1.凿岩机台车的分类、特点、结构及应用

（1）按用途分  （2）按行走方式分   （3）按驱动的动力分  （4）凿岩台车的结构   （5）

2.潜孔钻机的结构及工作原理

（1）潜孔钻机的结构     （2）潜孔钻机的工作原理

3.牙轮钻机的结构及钻具特征

三.难点

1.凿岩机台车的结构

2.潜孔钻机的结构

3.牙轮钻机的结构

第六章：破碎与支架机械

一.主要内容

1.碎石机的分类及结构

（1）按破碎石块大小分   （2）按破碎方法分     （3）颚式破碎机  （4）圆锥式破碎机

2.颚式破碎机的特点及结构

（1）颚式破碎机的运动特征      （2）颚式破碎机的结构

3.圆锥式破碎机的特点及结构

（1）圆锥式破碎机的工作范围   （2）工作原理     （3）圆锥式破碎机的结构

3.锚杆台车的作用及特点

（1）锚杆台车的作用      （2）锚杆台车的优点

4.螺杆泵湿式混凝土喷射机的特点、作用、工作原理及结构

（1）按喷射混凝土工艺分类      （2）WSP型湿式混凝土喷射机     （3）工作原理    （4）结构

二.重点

1.碎石机的分类及作用

（1）按破碎石块大小分   （2）按破碎方法分

2.颚式破碎机的特点及工作原理

（1）颚式破碎机的运动特征      （2）颚式破碎机的结构

3.圆锥式破碎机的特点及工作原理

（1）圆锥式破碎机的工作范围   （2）工作原理

3.锚杆台车的作用及特点

（1）锚杆台车的作用      （2）锚杆台车的优点

4.螺杆泵湿式混凝土喷射机的特点、作用及工作原理

（1）按喷射混凝土工艺分类      （2）WSP型湿式混凝土喷射机     （3）工作原理

三.难点

1.碎石机的结构

2.颚式破碎机的结构

3.圆锥式破碎机的结构

4.螺杆泵湿式混凝土喷射机的结构

第七章：运输机械

一.主要内容

1.推土机的分类、作用及结构

（1）按行走装置分   （2）按传动方式分    （3）按工作装置分    （4）按功率等级分

2.装载机的分类、作用、结构及选用

（1）露天装载机   （2）地下装载机      （3）装载机的发展趋势    （4）装载机的工作装置组成     （5）装载机的选择

3.铲运机的分类、作用及结构

（1）铲运机的定义  （2）按卸土方式分    （3）按动力方式分    （4）铲运机的结构

4.自卸汽车的选用

（1）自卸汽车的定义     （2）自卸汽车选用条件

5.胶带式运输机的分类、结构及作用

（1）胶带式运输机的适用范围    （2）胶带式运输机的结构

6.索道运输装置的分类及选用

（1）索道运输装置的类型选择

二.重点

1.推土机的分类、作用

（1）按行走装置分   （2）按传动方式分    （3）按工作装置分    （4）按功率等级分

2.装载机的分类、作用、结构及选用

（1）露天装载机   （2）地下装载机      （3）装载机的发展趋势    （4）装载机的工作装置组成

3.铲运机的分类、作用及结构

（1）铲运机的定义  （2）按卸土方式分    （3）按动力方式分    （4）铲运机的结构

4.自卸汽车的选用

（1）自卸汽车的定义     （2）自卸汽车选用条件

5.胶带式运输机的结构

6.索道运输装置的分类及选用

三.难点

1.推土机的结构

2. 装载机的结构

3. 铲运机的结构

第八章：路基施工机械

一.主要内容

1.平地机的作用、特点及结构

（1）平地机的定义    （2）平地机的适用范围     （3）平地机的组成

2.振动压路机的作用、工作原理及结构

（1）振动压路机的定义     （2）压路机的选用标准    （3）振动压路机的作用原理  （4）振动压路机的构造

二.重点

1.平地机、压路机的定义

（1）平地机的定义  （2）振动压路机的定义

2. 平地机刮土装置的功能

（1）刮土装置的组成     （2）刮土装置的作用

3.压路机的选用

（1）压路机的选用标准

三.难点

1. 平地机、压路机的结构

第九章：水泥混凝土路面施工机械

一.主要内容

1.混凝土搅拌设备的分类、作用、结构及选用

（1）混凝土搅拌机的定义    （2）搅拌机型号的表示方法     （3）锥形反转出料混凝土搅拌机的构成     （4）卧轴强制式混凝土搅拌机的构成

2. 混凝土搅拌运输车的主要特点及选用

（1）混凝土搅拌运输车的的主要特点     （2）混凝土运输设备的适用范围

3.混凝土输送泵和混凝土泵车的特点及作用

（1）混凝土泵的定义     （2）混凝土泵送施工的特点   （3）泵车特点

4.混凝土振动器的分类、作用及选用

（1）振动器的定义      （2）振动器的分类     （3）振动器的主要性能参数   （4）振动器的选用条件

5.混凝土摊铺机的作用、分类及结构

（1）混凝土摊铺机的定义     （2）混凝土摊铺机的分类      （3）滑模式混凝土摊铺机的结构组成        （4）摊铺机的选择

二.重点

1.混凝土搅拌设备的分类、作用、结构及选用

2. 混凝土搅拌运输车的主要特点及选用

3.混凝土输送泵和混凝土泵车的特点及作用

4.混凝土振动器的分类、作用及选用

5.混凝土摊铺机的作用、分类

三.难点

1. 水泥混凝土路面施工机械的结构

第十章：沥青路面施工机械

一.主要内容

1.沥青拌和机的用途、分类、工作原理及结构

（1）沥青路面机械的定义      （2）沥青拌合设备的定义       （3）沥青拌和机的分类、特点及适用范围       （4）沥青拌和机的结构    （5）沥青拌和机的工作原理

2.沥青摊铺机的用途、分类、工作原理及结构

（1）沥青摊铺机的定义     （2）沥青摊铺机的分类      （3）沥青摊铺机的结构    （4）沥青摊铺机的工作原理

二.重点

1.沥青拌和机的用途、分类、工作原理

2.沥青摊铺机的用途、分类、工作原理及结构

三.难点

1.沥青拌和机、沥青摊铺机的结构

第十一章：基础处理机械

一.主要内容

1.桩工机械的分类、特点、应用及结构

（1）桩工机械的类别    （2）桩工机械的主要特点       （3）桩工机械的适用范围

（4）SYD853型多轴钻孔机结构

二.重点

1.桩工机械的特点及适用范围

2.筒式柴油打桩机、振动桩锤、液压桩锤的工作原理

（1）筒式柴油打桩机的工作原理    （2）振动桩锤的工作原理   （3）液压桩锤的工作原理

三.难点

1. 桩工机械的结构

第十二章：钢筋加工机械

一.主要内容

1.钢筋调直机的分类、特点及作用

（1）钢筋调直机的定义     （2）钢筋调直机的分类     （3）钢筋调直机的作用

2.钢筋切断机的分类、特点

（1）钢筋切断机的定义      （2）钢筋切断机的特点

3.钢筋焊接机的分类、特点及作用

（1）钢筋焊接机的定义    （2）钢筋对焊机   （3）钢筋点焊机

二.重点

1.钢筋调直机的分类、特点及作用

2.钢筋切断机的分类、特点

3.钢筋焊接机的分类、特点及作用

三.难点

1.钢筋加工机械的结构

第十三章：起重提升机械

一.主要内容

1.汽车起重机的定义、用途及主要技术参数

（1）汽车起重机的定义  （2）汽车起重机代号表示的含义 （3）汽车起重机的主要技术参数

2.塔式起重机的用途、分类及安装过程

（1）塔式起重机的用途、分类   （2）塔身标准节的安装方法和过程

3.建筑提升机、矿井提升设备的用途、分类

（1）建筑提升机的分类    （2）简易升降机的用途      （3）施工升降机的定义

（4）矿井提升设备的作用     （5）天轮的组成

二.重点

1.汽车起重机的定义、用途、分类及主要技术参数

2.塔式起重机的定义、用途、分类及安装过程

三.难点

1. 起重提升机械的结构

第十四章：天井掘进机械

一.主要内容

1.爬罐的用途及作业过程

（1）天井掘进方法分类    （2）爬罐的定义    （3）爬罐的特点    （4）爬罐的作业过程

2.天井钻机的适用范围及施工方法

（1）天井钻机的适用范围     （2）天井钻进的施工方法

二.重点

1.爬罐的用途及作业过程

2.天井钻机的适用范围及施工方法

三.难点

1.天井掘进机械的结构

第十五章：全断面隧道平巷掘进机

一.主要内容

1.掘进机的结构、工作原理及选用

（1）掘进机的结构       （2）掘进机的工作原理    （3）掘进机的后配套系统组成

二.重点

1.掘进机的工作原理及选用

（1）掘进机的工作原理      （2）掘进机选用条件

三.难点

1.掘进机的结构

第二部分：复习思考题

一.单项选择题

1.下列不是机器中的通用零件的是 D   。

A 螺栓                     B 齿轮

C 轴承                     D 搅拌叶片

2.若组成运动副的两构件只能沿某一个轴线相对移动，则这种运动副称为  B  。

A 螺旋副                    B移动副

C 高副                      D回转副

3.若组成运动副的两构件只能在一个平面内相对转动，则这种运动副称为  D  。

A 螺旋副                    B移动副

C 高副                      D回转副

4.标准齿轮的齿数为25，分度圆直径为75mm，则模数m为  B  。

A 1 mm                      B3mm

C4mm                       D5mm

5.齿轮传动中主、被动轮的角速度与齿数成  A  。

A反比                       B正比

C与齿数无关                 D指数函数

6.按通常区分传动类型的原则，带传动是 D   。

A工作元件直接接触的啮合传动                       B有中间柔性联系件的啮合传动

C工作元件直接接触的摩擦传动                       D有中间柔性联系件的摩擦传动

7.汽车中变速箱与后桥之间的轴受力不同应是  B  。

A转轴                       B传动轴

C 心轴                       D输入轴

8.起重机吊钩上的轴是  D  。

A联轴器                       B传动轴

C 转轴                         D心轴

9.自行车中的中间轴是  C  。

A联轴器                       B传动轴

C 转轴                         D心轴

10.在螺纹联接中采用双螺母其作用是  D  。

A增大紧固力                    B提高疲劳强度

C 提高抗拉强度                  D防止自行松脱

11根据轴承工作表面摩擦性质的不同，轴承分为  B  。

A向心和推力轴承                 B滚动和滑动轴承

C 圆柱和圆锥                     D滚针和球面

12制动器应装在  C  。

A低速轴上                      B中间轴上

C 高速轴上                      D任意轴上

13一般情况下工作时宜选用   B  钢丝绳

A金属芯                       B有机物芯

C 石棉芯                       D任意绳芯

14.制动器一般是利用 D    使物体降低速度或停止运动的。

A拉力                         B推力

C外力                         D摩擦力

15.下列属于液压系统控制元件的是  D  。

A油泵                         B油缸

C 油箱                         D阀

16.下列属于液压系统动力机构的是  A  。

A油泵                         B油缸

C 油箱                         D阀

17.下列属于液压系统执行机构的是  B  。

A油泵                         B油缸

C 油箱                         D阀

18.液压传动系统是用油泵将  D   的机械能转变为液体的压力能，再用油马达将液压能转变为旋转运动的机械能。

A电动机                       B柴油机

C 蓄电池                       D原动机

19.内泄漏最大的泵是  B  。

A叶片泵                       B齿轮泵

C 柱塞泵                       D变量泵

20.柱塞泵按柱塞排列方式有径向柱塞泵和  C    柱塞泵两类。

A法向                         B周向

C 轴向                         D同向

21.油缸是把液体的  A   转换为机械能的转换装置。

A压力能                        B重力势能

C弹性势能                      D动能

22.压力阀的作用是控制液压系统中的  B   的大小。

A流量                          B压力

C方向                           D能量

23.先导式溢流阀的先导阀用于控制    ，主阀控制 A   。

A压力、溢流流量                 B溢流流量、压力

C方向、溢流流量                 D压力、方向

24.法向阀的换向功能主要取决于阀的  C  和由它所控制的通路数.

A换向速度                        B结构

C工作位置数                      D工作位置

25.从其功用上看，压力控制阀又分为安全阀、  B   、减压阀、顺序阀、压力继电器。

A换向阀                          B溢流阀

C调压阀                          D平衡阀

26.按其所采用的主要燃料的不同分，下列不属于内燃机的是  D  。

A柴油机                          B汽油机

C煤油机                          D电动机

27.下列不属于内燃机的主要性能指标的是 C   。

A有效扭矩                        B有效功率

C使用寿命                        D燃油消耗率

28.工程机械的动力装置和驱动轮之间的传动部件总称为 B   。

A动力系统                        B传动系统

C转向系统                        D制动系统

29.用以支承工程机械底盘各部件并保证工程机械的行驶的系统称为 B   。

A传动系统                        B行走系统

C转向系统                        D制动系统

30下列不是工程机械底盘行走系统中的四轮一带的是 C   。

A支重轮                          B托轮

C正时齿轮                        D引导轮

31.下列不是轨行式行走系统的组成部分的是 C   。

A机架                            B转向架

C四轮一带                        D轮对

32轮式机械整个制动系统可分为三个单独的系统，下列哪个不是 C   。

A车轮制动系统                     B手制动系统

C集中制动系统                      D辅助制动系统

33.开挖自来水管安装沟（深3mm），应选 C   。

A铲运机                            B装载机

C挖掘机                            D抓斗起重机

34.下列不属于土石方施工运输机械的是  D  。

A挖掘机                            B自卸汽车

C碎石机                            D汽车起重机

35下列不适用于中碎和细碎的是 D   。

A圆锥式破碎机                       B辊式破碎机

C锤式破碎机                         D碎石机

36.简单摆动式颚式破碎机的动鄂板运动由  B   带动，实现摆动。

A偏心轴                             B曲柄连杆机构

C电动机                             D液压马达

37.按喷射混凝土工艺分，下列哪个不属于混凝土喷射机的类型 D   。

A干式                               B半湿式

C湿式                               D液态式

38.  D   是在工业拖拉机或专用牵引车基础上发展起来的。

A挖掘机                             B潜孔钻机

C拖拉机                             D推土机

39.下列不属于推土机的传动方式的是 A   。

A电传动                             B机械传动

C液力机械传动                       D全液压传动

40.推土机是一种短距离的自行式铲土运输机械，主要施工作业的距离是 B   。

A小于20 mm                         B小于100mm

C500-1000mm                         D大于1000mm

41.我国品种最全、且已基本系列化得地下装载机制造厂家是  C  。

A柳工                               B厦工

C衡冶                               D锦矿

42.露天装载机和地下装载机不同之处是   A 。

A车身高度不同                       B整机的转向系统

C制动系统                           D铲运机的工作装置

43.装载机是一种进行铲装、  C   距离载运和卸料的土方机械。

A长                                 B中

C短                                 D任意

44.按额定斗容量分类，小于  D   立方米的为微型地下装载机。

A0.1                                 B0.2

C0.3                                 D0.4

45按额定斗容量分类，斗容为  D   立方米的为小型地下装载机。

A0.3~0.5                             B0.45~0.75

C0.65~0.95                           D0.75~1.5

46. 按额定斗容量分类，斗容大于 D    立方米的为大型地下装载机。

A3                                  B4

C5                                  D6

47.地下装载机其铲料、装料和卸料是通过   C  的运动来实现。

A动力系统                           B传动系统

C工作机构                           D电气系统

48.铲运机与其它装运土方设备相比具有

A较低的生产效率和较高的经济性              B较低的生产效率和较低的经济性

C较高的生产效率和较高的经济性              D较高的生产效率和较低的经济性

49.按斗容量分，斗容量小于 D    立方米的铲运机称为小型铲运机。

A3                                   B4

C5                                   D6

50.20世纪70年代初，国外的铜铁露天矿的开采汽车运输量占总运输量的  A  。

A70%~80%                            B60%~70%

C50%~60%                            D40%~50%

51.平地机多采用  C  。

A机械传动                            B液压传动

C液力机械传动                        D电传动

52.用平地机修整路基路堑边坡或开挖边沟宜采用 C   。

A铲刀刮土直移作业方式                B铲刀刮土侧移作业方式

C铲刀外刮土作业方式                   D铲刀刀角铲土侧移

53.平地机是一种   B 。

A循环式作业机械                       B连续作业机械

C间歇作业机械                         D跳跃式作业机械

54.平地机的主要用途是 A   。

A场地整形和平地                       B开挖边沟和刮破

C推土和松土                           D除雪和拌合其它路面

55.平地机工作装置安装在前、后桥支承的   A   上。

A车架                                 B前车体

C后车体                               D车尾

56.目前各种振动压路机的质量一般为静力式压路机的    倍，平均为  C  倍。

A1~3，2                               B1~4，2

C 1~4，2.5                             D2~4，3

57.强制式搅拌机的代号是  A  。

AJQ                                   BJQD

CJDY                                  DJS

58.单卧轴式的代号是  B  。

AJQ                                   BJQD

CJDY                                  DJS

59.锥形反转出料混凝土搅拌机的搅拌筒呈 C   。

A圆形                                 B流线型

C双锥形                               D锥形

60.混凝土为塑性时，宜选用A    。

A自落式搅拌机                         B强制式搅拌机

C混凝土搅拌站                         D卧轴强制式混凝土搅拌机

61.按搅拌容量分，搅拌运输车容量为  D  以下时称为小型搅拌运输车。

A7立方米                              B6立方米

C4立方米                              D3立方米

62.混凝土泵目前大部分采用 A   驱动方式。

A活塞式                               B挤压式

C液压式                               D机械式

63.振动器中，数量多，应用广的是  D  。

A低频振动器                           B中频振动器

C高频振动器                           D都不是

64.施工时插入混凝土拌合物中，直接对拌合物进行密实的振动器是  A  。

A内部振动器                           B外部振动器

C低频振动器                           D高频振动器

65.选用混凝土振动器的原则，应根据混凝土  D  确定。

A组成特性                             B具体施工条件

C结构形式                             D施工工艺

66.实际施工中，振动器使用频率在  A  范围内。

A50~350HZ                             B100~450HZ

C200~550HZ                            D30~650HZ

67对于大体积混凝土，振动器的平均振幅不应小于    mm，频率可选用  A  HZ。

A05~1,110~200                          B1~1,200~350

C2~4,350~450                           D3~6,50~350

68.国外经过实验研究认为振动器最佳频率一般为 D  。

A110~200HZ                            B130~200HZ

C140~200HZ                            D150~200HZ

69.固定式沥青混凝土拌和设备宜用于  C  。

A小型工程                             B中型工程

C集中性工程                           D公路施工工程

70按生产能力分，生产能力在  A   t/h以下的沥青混凝土搅拌设备称为小型沥青混凝土搅拌设备。

A40                                    B50

C60                                    D70

71.与间歇强制式搅拌设备相比，连续滚筒式搅拌设备工艺大为简化，设备也随之简化，其制造成本可降低  C  。

A5%~10%                              B10%~15%

C15%~20%                             D20%~25%

72.与间歇强制式搅拌设备相比，连续滚筒式搅拌设备工艺大为简化，设备也随之简化，其使用费用可降低  A  。

A5%~12%                              B10%~24%

C15%~36%                             D20%~48%

73.与间歇强制式搅拌设备相比，连续滚筒式搅拌设备工艺大为简化，设备也随之简化，其动力消耗可降低 C   。

A15%~20%                             B20%~25%

C25%~30%                             D30%~35%

74.沥青拌合机的冷集料烘干加热系统对集料的加热温度一般为  C  。

A120°C~140°C                         B140°C~160°C

C160°C ~180°C                        D180°C ~200°C

75.双轴振动器的振幅通常为    mm，振动频率一般为  A  HZ。

A9~11,18~19                            B11~13,18~19

C9~11,20~21                            D13~15,20~21

76.小型沥青摊铺机的最大摊铺宽度一般小于 C   。

A2m                                   B3m

C3.6m                                  D4.6m

77. 中型沥青摊铺机的最大摊铺宽度一般在 B   之间。

A3~5                                   B4~6

C5~6                                   D7~9

78. 大型沥青摊铺机的最大摊铺宽度一般在  D  之间。

A3~5                                   B4~6

C5~6                                   D7~9

79.当不同直径钢筋焊接时，两钢筋直径之差不得大于   D  mm。

A3                                     B4

C6                                     D7

80.QTZ80型起重中，80表示 C   。

A额定起重量                           B最大幅度

C额定起重矩                           D最大起升高度

81.QY32B型汽车起重机中，32表示  A  。

A额定起重量                         B最大幅度

C额定起重矩                         D最大起升高度

82.一般无需设置支腿即可作业的起重机是    。

A汽车起重机                         B轮胎起重机

C履带式起重机                       D前三种均可

83.为了避免循环功率的产生，LTM1050全路面起重机在后驱动桥和前、中驱动之间装有轴间  B  。

A减速器                             B差速器

C制动器                             D离合器

84.LTM1050全路面起重机在自动换档变速箱与分动箱之间和分动箱与驱动桥之间的传动轴上，都装有D    。

A单万向节                           B凸缘联轴器

C轮胎联轴器                         D双万向节

85.汽车起重机的变幅机构采用  B   改变吊臂仰角。

A单变幅油缸                         B双变幅油缸

C单变幅液压马达                     D双变幅液压马达

86.一般直径  C   米以下的天轮常用铸造辐条式。

A1.5                                 B2.5

C3.5                                 D4.5

87.提升机的调绳装置的作用是使双卷筒提升机中的活卷筒能与   B  分离或连接。

A主卷扬                             B主轴

C副卷扬                             D副轴

88.根据安全规程的规定，专为升降人员用的提升钢丝绳的安全系数不得低于 A   。

A9                                   B10

C11                                  D12

89.提升机距井筒的距离，应使钢丝绳弦与水平线所成的倾角不得小于  B  。

A15°                                B30°

C45°                                D60°

90.钢丝绳偏角弦与天轮平面所成的角度，其直不应大于 D   。

A  1°                                 B1°30/

C 1°                                  D2°30/

91.从威尔森获得发明掘进机的专利权至今，全断面隧道掘进机已有  D   多年的历史。

A130                                   B140

C150                                   D160

92.据估计，掘进机掘进的隧道约占全世界所有隧道的 B   。

A二分之一                             B三分之一

C四分之一                             D五分之一

93目前国外大型地下工程中约有  C    是用掘进机掘进。

A20%                                  B30%

C40%                                  D50%

二.多项选择题

1.一台机械不论是复杂还是简单，都包括哪些组成部分 ABC   。

A动力机构                             B 传动机构

C工作机构                             D连杆机构

E 辅助机构

2.按构件的接触形式，运动副分为BC    。

A转动副                               B 高副

C低副                                 D移动副

E 螺旋副

3.在平面机构中，低副可根据两构件的相对运动形式分为 BE   。

A螺旋副                               B 移动副

C高副                                 D低副

E 回转副

4.在机构运动简图中要反映出下列的哪些 ABCD   。

A机构中构件的数目                     B 各构件间运动副的形式

C机构中的固定构件                     D主动构件的运动方向

E 构件的大小

5.链传动由哪些组成 ABCD   。

A主动链轮                             B 从动链轮

C链                                   D皮带

E机架

6.根据承受载荷的不同，轴可分为哪几种 ABC   。

A转轴                                 B 心轴

C传动轴                               D直轴

E 曲轴

7.键可分为哪几类 ABCD   。

A 平键                                B半圆键

C 楔键                                D花键

E圆键

8.在机械中用作传动和控制的机构，根据传递能量所用的机件不同，可分为哪几类 ABCD   。

A机械的                              B电气的

C液体的                              D气体的

E活动的

9.下列是液压泵的优点的是 ABCD   。

A 结构简单                            B价格较低

C 工作可靠                            D维护方便

E存在不平衡的径向力

10.油缸按结构特点的不同，分为  ACD  。

A活塞式                              B分离式

C柱塞式                              D摆动式

E密封式

11.方向阀用来控制液压系统的液流方向，按其用途可分为 BE   。

A压力阀                              B单向阀

C滑阀                                D溢流阀

E换向阀

12.换向阀按操纵阀芯运动的方式分为 ABCDE   。

A 手动换向阀                          B机动换向阀

C电磁换向阀                          D液动换向阀

E电液换向阀

13.按阀的结构形式，换向阀可分为 ABC   。

A 滑阀式换向阀                       B转阀式换向阀

C 锥阀式换向阀                       D机动换向阀

E手动换向阀

14.“四轮一带”是由哪几部分组成  ABCDE  。

A 驱动轮                             B支重轮

C托轮                                D引导轮

E履带

15.工程机械底盘一般由几部分组成 ABCD   。

A 传动系                             B行走系

C 转向系                             D制动系

E工作系

16.工程机械轮式行走系统由几部分组成  ABCDE  。

A 机架                               B悬架

C 桥壳                               D轮胎

E轮辋

17.钻孔机按照工作机构动力，可分为 ABCD   。

A 液压式                             B风动式

C 电动式                             D内燃式

E气动式

18.按照其用途，凿岩台车可分为 ABDE   。

A 露天凿岩台车                       B井下掘进凿岩台车

C 电动凿岩台车                       D采矿凿岩台车

E锚杆台车

19.以下是潜孔钻机工作的四个基本环节的是  ABCD  。

A 冲击                               B回转

C推进                               D排渣

E退回

20.按回转和加压方式的不同，牙轮钻机可分为 ABC   。

A底部回转间断加压式                  B底部回转连续加压式

C顶部回转连续加压式                  D顶部回转间断加压式

E侧面回转连续加压式

21.下列哪些是钻孔机械中常用的传动形式  BCD  。

A 电传动                              B机械传动

C 液压传动                            D压气传动

E电液传动

22.根据石块大小和要破碎的产品的粒度大小，破碎过程可分为哪几类ABD    。

A粗碎                                B中碎

C 小碎                                D微碎

E精细碎

23.按功率等级分，推土机可分为 ABCD   。

A 超轻型                             B轻型

C 中型                               D大型

E超大型

24.自卸汽车由哪几部分组成 ABCD   。

A 底盘                               B液压倾卸机构

C 倾卸操纵机构                       D车厢

E辅助机构

25.平地机的刮土工作装置主要是几部分组成 ABCDE   。

A 刮刀                               B回转圈

C回转驱动装置                        D牵引架和角位器

E液压缸

26.卧轴强制式混凝土搅拌机的卸料装置有哪两种形式 AC   。

A 单门卸料                           B强制卸料

C 双门卸料                           D三门卸料

E多门卸料

27.混凝土搅拌站用以完成混凝土原材料的 ABCDE     等工作。

A 输送                               B上料

C 计量                               D搅拌

E出料

28.下面哪些属于修筑沥青路面的机械设备 ABCD   。

A 沥青混合料搅拌设备                  B沥青运输车

C 转运设备                            D沥青摊铺机

E拖拉机

29.我国先后采用的成孔工艺与  ABCDE  。

A 冲击钻进                            B冲抓钻进

C 正循环回转钻进                      D反循环回转钻进

E旋挖钻进

30.将预制桩贯入土中的方法有 ABCD   等。

A 打入法                              B振动法

C 沉桩法                              D静压法

E钻进法

31.常用的打桩机械有几种 ABCD   。

A 柴油桩锤                            B蒸汽锤

C液压锤                              D振动桩锤

E电动锤

32.根据地质情况的不同，可选择不同螺旋钻头进行钻进，它的功能是 ABCD   。

A定心                                B切削

C 输送钻屑                            D钻进成孔

E支撑

33.筒式柴油打桩机主要由  ABCDE  等几部分组成。

A 锤体                               B燃油供给系统

C 润滑系统                           D冷却系统

E起落架

34.各类振动桩锤主要由 ABCD   等基本部件组成的。

A 原动机                             B振动器

C 夹桩器                             D吸振器

E钻头

35.下列是液压桩锤的主要技术参数的是ABCDE    。

A 额定驱动能量                        B桩锤净冲击能量

C 冲击频率                            D冲击部分质量

E柴油机功率

36.下列是钢筋加工机械的是  ABCD  。

A 钢筋调直机                          B钢筋切断机

C钢筋弯曲机                           D钢筋镦头机

E钢筋运输机

37.目前钢筋焊接机械普遍采用哪三种方法 CDE   。

A预热焊                               B电阻焊

C 闪光对接焊                           D电渣压力焊

E气压焊

38.对焊机按结构形式分，可分为  ABCD  。

A 弹簧顶锻式                           B杠杆挤压弹簧式

C电动凸轮顶锻式                        D气压顶锻式

E电阻式

39.钢筋电渣压力焊机主要由几部分等组成  ABCDE  。

A焊接电源                              B控制系统

C夹具                                  D焊接填装盒

E回收工具

40.下列施工升降机的主要技术参数是 ABCDE   。

A 额定装载质量                          B吊杆额定装载质量

C 起升速度                              D标准节质量

E连续负载功率

41.提升机的卷筒上的钢丝绳的总长度包括ABE    。

A 提升高度                              B供试验用的钢丝绳长度

C 下放高度                              D富余长度

E为减少绳头在卷筒上固定处得张力而设的三圈摩擦圈

42.提升机安装地点确定后，其具体位置由以下  ABCDE   因素决定。

A井架高度                              B钢丝绳仰角

C 钢丝绳弦长                            D钢丝绳偏角

E卷筒中心至井筒提升机中心线间的水平距离    。

43.下列是常用的天井掘进方法的是ABCDE

A 普通掘进法                           B吊罐法

C爬罐法                               D深孔爆破法

E上扩式机械掘进法

44.爬罐法掘进天井含    四个作业过程 ABCD  。

A 钻孔                                 B爆破

C通风                                 D撬挖

E挖孔

45.天井钻进的施工方法有  ABCDE  。

A下钻上扩法                            B上向钻进施工法

C下向扩井钻进法                        D下向盲天钻扩法

E反向天井钻扩施工法

46.国内外天井钻机经过长期的发展，型号很多，但基本原理，结构大致相同，一般由  ABCDE  。

A 液压系统                             B钻机主机

C电器系统                              D控制系统

E钻具和运输工具

47.掘进机主要由几部分等组成 ABCDE   。

A刀具及其传动装置、刀盘支撑装置       B前护盾或双护盾、机架

C水平支撑装置、后支撑装置             D推进掘进装置、出渣系统、液压系统

E供电系统、除尘防尘系统、导向系统

48.掘进机的水平及前后支撑装置的作用 ABCD   。

A支撑掘进机                            B固定掘进机

C调整掘进方向                          D换行程

E提供动力

49.下列是 掘进机的后配套设备的是  ABC  。

A 出渣运输设备                           B隧洞通风设备

C 刀具修理车间                           D液压系统

E供电系统

50.下列是有轨运输主要设备及材料的是 ABCDE   。

A 牵引机                                  B矿车

C错车平台                                D翻车机

E钢轨

三.填空题

1.一台机械都包括动力机构     、传动机构和工作机构三大部分。

2.  机械    是机器和机构的总称。

3.机器的主要功能是利用和转变    能量  。

4.零件分两类，一类是通用零件，另外一类是  专用零件     。

5.互相接触，能产生一定相对运动的两个构件之间的可动连接称为  运动副     。

6.两构件之间为面接触的运动副称为   低副    。

7.两构件通过点或线接触的运动副称为   高副    。

8.  凸轮机构     是有凸轮的回转或往复运动推动从动件做一定的往复移动或摆动的高副机构。

9.从动件与凸轮作点接触或   线接触    。

10.轴的主要功用是支持旋转的零件及  传递扭矩     。

11.按轴线的形状，轴有直轴、  曲轴     和挠性钢丝轴等几种。

12.根据承受的载荷的不同，轴又可分为转轴、传递轴和  心轴     三种。

13.常用的轴毂连接有  键连接     、销连接和过盈配合连接。

14.销的基本形式为   圆柱销    和圆锥销。

15.根据轴承工作表面摩擦性质的不同，可分为   滚动    轴承和滑动轴承。

16.按绳股的断面形状和钢丝直径特征，钢丝绳股可分为   圆形股    和异形股。

17.液压系统由动力部分、 执行机构      、控制部分和辅助部分组成。

18.在机械中用作传动和控制的机构有各种不同的形式，根据传递能量所用的机件不同，可分为  机械     的、电气的、液体的、气体的。

19.油泵是液压系统的动力机构，它将原动机的机械能转变为  液体的压力能     。

20.油马达是液压系统的一种执行机构，它将液体的压力能转变为旋转运动的  机械能     。

21.柱塞泵按柱塞排列方式有径向柱塞泵和    轴向柱塞泵   两类。

22.油缸按结构特点的不同，分为 活塞式      、柱塞式和摆动式等类型。

23.摆动式油缸具有结构紧凑、输出转矩大的特点，但   密封    困难，一般用于中、低压系统。

24.从其在液压系统中所起的作用上来说，操纵控制阀可分为压力控制阀、方向控制阀和  流量控制阀     。

25.常用的液压基本回路有   压力控制    回路、速度控制回路和方向控制回路等。

26.从工作原理上来说，操纵控制阀都是通过改变油液的通路或  液阻     来实现其调节与控制功能的。

27.从结构上来说，操纵控制阀都是由阀体、 阀芯      和操纵部分组成。

28.溢流阀在液压系统中主要起  溢流保护     作用，当系统的压力超过预先调定的最大工作压力时，溢流阀的阀口打开，使油液溢回油箱，保证了系统的安全。

29.压力阀的作用是控制液压系统中压力的大小，或者是利用油液压力的大小来控制油路的  通断     。

30.方向阀按其用途可分为单向阀和  换向阀     。

31.四冲程内燃机的一个工作循环包括进气、压缩、做功和  排气     四个冲程。

32.工程机械底盘一般由   传动系    、行走系、转向系和制动系组成。

33.   机械底盘    是整机的支承，并能使整机以作业所需要的速度和牵引力沿规定方向行驶。

34.在铲土运输机械中多数为机械式与   液力机械式    传动系统。

35.对于离合器主要有这样一些要求：  操作方便     ，运转可靠，动作准确，维修容易。

36.履带式推土机的传动系，多数采用  机械     或液力机械传动形式。

37.一般轮式机械采用的差速器为行星齿轮差速器。行星齿轮差速器具有   变速    的特点。

38.工程机械履带式行走系统由机架、履带架和   四轮一带    等组成。

39.“四轮一带”是指驱动轮、支重轮、托轮、引导轮和  履带     。

40.制动器根据工作原理的不同可分为机械摩擦式制动器和   液力式制动器    两类。

41. 转向系统      的作用是使机械按照驾驶员的意图达到转弯或直线行驶的目的。

42.  挖掘机     是以土石方开挖为主的工程机械。

43.按行走装置分，挖掘机可分为  履带式     、轮胎式、轨轮式和步行式等几种。

44.按照破岩造孔的方式，钻孔机可分为冲击式、回转式以及  冲击回转式     三种。

45.潜孔钻机由单独的旋转机构、冲击机构、  钻具     和推压机构组成。

46.牙轮钻机的钻具，主要包括钻杆和   牙轮钻头    两部分。

47.根据动颚板的运动特征，颚式破碎机可分为  简单摆动式     和复杂摆动式。

48.锚杆既可用于  临时     加固，也可用于永久加固。

49.螺杆泵湿式混凝土喷射机工艺分成干式、半湿（潮）式和 湿式      三大类。

50.推土机的传动方式有  机械传动     、液力机械传动和全液压传动。

51.推土机的主要工作装置是   推土铲    。

52.装载机按传动方式分，可分为机械传动、  液力机械传动     、液压传动。

53.ZL50表示   轮胎式装卸机，其额定载重量为50千牛顿    。

54.装载机的工作装置由  铲斗     、动臂、摇臂、连杆以及液压控制系统所组成。

55.铲运机能完成铲土、装土、运土和  卸土     四个工序。

56.铲运机按卸土方式分为自落卸土式、   半强制卸土式    和强制卸土式三种类型。

57.按操纵机构分，铲运机可分为   机械操纵    和液压操纵。

58.按总质量分，自卸汽车分为轻型自卸汽车、中型自卸汽车和  重型自卸汽车     。

59.胶带式输送机按其结构和移送方式，可分为 固定式      、移动式和节段式三种类型。

60.双线往复式索道分  单轨往复式     和双轨往复式两种。

61.自行式平地机多采用     液力机械式  式传动。

62.平地机工作装置安装在前、后桥支承的  车架     上。

63.振动压路机是将  振动     和静力碾压相结合的压实机械。

64.混凝土搅拌设备主要有   混凝土搅拌机    和混凝土搅拌楼（站）。

65.搅拌运输车具有  运输     与搅拌双重功能。

66.按泵体能否移动分有   固定式泵    、拖挂式泵和汽车式泵三种。

67.振动器按振动频率分为  低频振动器     、中频振动器和高频振动器。

68.选用振动器的原则，应根据混凝土   施工工艺    确定。

69.水泥混凝土路面施工机械包括水泥混凝土拌和设备、输送设备及  摊铺设备     。

70.混凝土路面摊铺机是将混凝土混合料均匀地摊铺在路面基层上，然后经过    振实   、整平等作业程序，完成混凝土路面铺筑的路面施工机械。

71.按机械性能和施工方式分，混凝土摊铺机可分为轨道式摊铺机和   滑模式摊铺机    。

72.沥青路面的机械设备主要有沥青混合料搅拌设备、沥青运输车和转运设备、    沥青摊铺机    等。

73.沥青混凝土的石粉是一种  填充     料。

74.按搬运方式，沥青混凝土搅拌设备可分为   移动式    、半固定式和固定式。

75.按工艺流程分，沥青混凝土搅拌设备可分为   间歇强制式    和连续滚筒式。

76.按行走方式分，沥青摊铺机分为拖式和  自行式     。

77.按动力传动方式，沥青摊铺机分为    机械式   和液压式两种。

78.按烫平板的加热方式分，沥青摊铺机分为  电加热     、液化石油气加热和燃油加热三种形式。

79.基础处理方法多样，大体可分为：  直接基础     、桩基础、沉箱基础。

80.根据冲击部分的不同，柴油打桩机可分为   筒式柴油打桩机    和导杆是柴油打桩机。

81.振动桩锤中使桩产生振动的工作装置称为  振动器     。

82.液压桩锤的工作过程分为：下落、  冲击     、加压和提升。

83.打桩机械的落锤有   机动落锤    和人工落锤两种方式。

84.筒式柴油打桩机为   活塞冲击式    ，构造先进，打桩能量大，工作效率高，能打各种类型桩。

85.主要钢筋加工机械有钢筋调直机、钢筋切断机、  钢筋弯曲机     和钢筋镦头机。

86.钢筋调直机切断机按调直原理的不同可分为   孔模式    和斜辊式。

87.机械式钢筋弯曲机可分为涡轮蜗杆式和   齿轮式    。

88.目前钢筋焊接机械普遍采用闪光对焊、  电渣压力焊接     和气压焊接三种方法。

89.起重机械在搬运物料时，经历了上料、运送、  卸料     和回到原处的过程。

90.全液压汽车起重机是利用变幅油缸的   伸缩   实现吊臂的抬起与下放。

91.起重机由三大部分组成：工作机构、   金融结构    、动力装置与控制系统。

92.全液压汽车起重机箱型吊臂根部铰点位置与吊臂长度、  起升高度     和幅度有关。

93.塔式起重机的工作机构一般包括起升机构、 变幅机构      和回转机构。

94.塔式起重机按变幅方式分为起重臂的仰角变幅和   水平臂的小车变幅    。

95.塔式起重机按回转机构位置分为  上回转     和下回转两种。

96.塔式起重量限制器用于  防止超载     发生的一种安全装置。

97.简易升降机多用于民用建筑，常见形式有井架式、 门架式      和自立架三种。

98.矿井提升设备主要由 提升机      、天轮和提升钢丝绳等组成。

99.目前，国内外推广和采用的天井掘进方法有吊罐法、   爬罐法    、深孔爆破法和天井钻机钻进法等。

100.全断面隧道掘进机可分为：   支撑式    、双护盾和扩孔式。

101.掘进机的后配套系统有：  出渣运输设备     、隧洞通风设备、刀具修理车间等。

102.钻具包括钻杆和  钻头     。

四.判断题

1.机构与机器的区别在于机构只具有机器的前两个特征。√

2.构件是运动的单元，而零件是制造的单元。√

3.齿轮是通用零件。√

4.平面连杆机构是许多构件用低副连接组成的平面机构。√

5.齿轮机构是机械传动中应用最广泛的传动形式之一。√

6.轴的主要功用是支持旋转的零件及传递扭矩。√

7.只承受弯矩而不承受扭矩或扭矩很小的轴称为传动轴。×

8.工作时既承受弯矩又承受扭矩的轴称为转轴，转轴是机器中最常见的轴。√

9.制动器不能用来迅速制止断开运动后因惯性引起的运动。√

10.制动器装在高速轴上。√

11.机械系统中经常使用到的液压泵有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵等。√

12.柱塞泵比其它类型的泵结构紧凑、体积大和重量重。×

13.活塞式油缸有双出杆双作用活塞式油缸和单出杆双作用活塞式油缸两类。√

14.操纵控制阀可分为压力控制阀、方向控制阀和流量控制阀。√

15.机械式传动较液力机械式传动的传动效率低。×

16.工程机械行走系统可分为履带式、轮胎式、轨行式和步行式四种。√

17.对于行驶速度低于40~50km/h的工程机械，必须装有弹性悬架装置。×

18.制动驱动机构根据其操纵力源的不同可分为机械式和动力式两类。√

19.按铲斗数分，挖掘机可分为单斗挖掘机和两斗挖掘机。×

20.一台凿岩机台车只能装一台凿岩机。×

21.按驱动的方式分，凿岩台车可分为：电动凿岩台车、气动凿岩台车和内燃机凿岩台车。√

22.牙轮钻机按所用原动机的数目可分为单机驱动和多机驱动。√

23.碎石机和颚式破碎机适用于中碎。×

24.颚式破碎机是利用两块颚板（一块定颚板、一块动颚板）来破碎岩石的。√

25.锚杆台车只能用于永久加固。×

26.锚杆台车能够将钻孔、注浆和装锚杆这三道工序依次完成。√

27. WSP型湿式混凝土喷射机是我国研制的第一代湿式螺杆泵喷射机产品。√

28.推土机的推土铲是推土机的主要工作装置。√

29.装载机是用来将成堆物料装入运输设备所使用的一类机械。√

30.ZL50A型装载机驱动桥的主传动器，主要用来增大传动系扭矩与降低传动系的增速，但不能改变传动运动方向。√

31.提高运行速度是提高铲运机效率的主要措施。×

32.铲运机的工作方式是间歇作业式。×

33.胶带式输送机主要适用于矿山、工厂、建筑工地等部门输送堆积密度为0.8~2.5t/m3的各种形状、粒状等散状物料，但不可用于成件物品的输送。×

34.PY180平地机前轮除可以左右偏转，还可以左右两侧倾斜。√

35.平地机是一种连续作业机械。√

36.水平振动与垂直振动的压实材料在振动作用下减小空隙率，使其变的更加密实的原理是不同的。×

37.锥形反转出料混凝土搅拌机的搅拌筒呈双锥形，筒正转搅拌，反转出料。√

38.混凝土工程量大且工期长，适宜选用中型或大型固定式混凝土搅拌机或搅拌站。×

39.拖泵总是在固定地点工作直到工程完工，这种工作方式的效率很高。×

40.水泥混凝土摊铺机在振动压实混凝土面层时，宜采用低频率、大振幅。×

41.轨道式水泥混凝土摊铺机采用移动式模板，可连续挤压成形。×

42.间歇强制式搅拌设备要求按一定流量连续稳定地供给沥青，连续滚筒式搅拌设备要求适时、定量地提供沥青。×

43.沥青混合摊铺机的熨平装置的主要作用是将前面送来的松散、堆集的混合料，按照一定宽度、拱度和厚度，均匀平坦地敷在路基上，并初步进行压实。√

44.沥青混合料摊铺机的螺旋摊铺器的左右螺旋旋向相同。×

45.SYD853型多轴钻孔机是为SMW工法而开发的专用机械。√

46.柴油打桩机利用桩锤的机械振动使桩锤沉入或拔出。×

47.点焊是使相互交叉的钢筋，在其接触处形成牢固焊点的一种压力焊接方法。√

48.汽车起重机是在通用或专用汽车底盘上安装各种工作机构的起重机。√

49.对于回转起重机的幅度是指回转臂转动的角度。×

50.汽车起重机低速油马达起升机构一般不需要制动装置。×

51.起重机的名义幅度是指最大幅度。√

52.塔式起重机的附着装置的主要功能是把塔机与建筑物固定，起依附作用。√

53.简易升降机多用于非民用建筑。×

54.矿井提升设备用以完成矿井的人员及重物提升或下放任务。√

55.上扩式的天井钻机掘进法的特点是用大直径的旋转钻机在天井的全深进行全断面钻进。√

56.振动器是一种通过振动装置产生间歇振动而对浇筑的混凝土进行振动密实的机具。×

五.名词解释

1.机构                    2.运动副                  3.油泵

4.油缸                    5减压阀                  6.上止点

7.下止点                  8.活塞冲程                9.汽缸总容积

10.压缩比                11.有效扭矩               12.有效功率

13.耗油率                14.工程机械               15.底盘

16.土方机械              17.挖掘机                 18.破碎机械

19.推土机                20.装载机                 21.铲运机

22.自卸汽车              23.平地机                 24.振动压路机

25.铲土运输机械          26.混凝土搅拌机           27.混凝土泵

28.振动器                29.混凝土摊铺机           30.沥青路面机械

31.沥青混凝土搅拌设备    32.沥青摊铺机             33.灌注桩

34.汽车起重机            35.起重机的运行速度       36.起升机构

37.变幅机构              38.驱动桥                 39.从动轮

40.万向节                41.手制动器               42.自动找平

43.滚动阻力              44.传动轴

六.简答题

1.机械一般由几大部分组成。

2.机器一般具有哪些共同特征。

3.齿轮传动的特点。

4.凸轮机构的特点。

5.联轴器和离合器的相同点和区别分别是什么。

6.何谓连接？常见的机械零件中，被连接件有哪些。

7.钢丝绳的定义与用途。

8液压系统由哪几部分组成。

9.油泵工作有哪些必备条件。

10.什么是操纵阀，它起什么作用。

11.对操纵阀的基本要求。

12.四冲程内燃机的一个工作循环包括哪几个冲程。

13.四冲程汽油机与四冲程的柴油机的工作过程，主要不同之处有哪些。

14.4135C—1柴油机表示什么。

15.12E230C柴油机表示什么。

16.工程机械底盘一般由哪几部分组成。

17.液力机械式传动系统与机械传动系统相比，有哪些优点。

18.与轮式行走系统相比，履带式行走系统的特点。

19.履带式拖拉机中“四轮一带”是什么。

20凿岩时，对掘进凿岩台车的要求。

21.潜孔钻机的组成及工作原理。

22.根据颚式破碎机运动特征，颚式破碎机可分为几类，简述其各自运动特征。

23.与其它加固方法相比，锚杆加固岩石有哪些优点。

24.履带式与轮胎式推土机的特点。

25.按传动方式，推土机的分哪几类传动方式，各自特点。

26.单斗装载机的工作装置由哪几部分组成。

27.地下装载机的特点。

28.简述装载机的发展特点。

29.拖式铲运机与自行式铲运机的最佳使用范围。

30.选用自卸汽车时，应考虑的因素。

31.以通用固定式胶带输送机为例，胶带输送机有哪些部件组成。

32.平地机刮土工作装置的操纵系统可以控制刮刀完成哪些动作。

33.振动压路机的工作原理。

34.压路机的选用标准。

35.混凝土搅拌站的结构。

36.选用混凝土搅拌设备应考虑的因素。

37.振动器类型有哪些。

38.振动器的主要性能参数。

39.振动器的选用原则。

40.混凝土摊铺机的选择要考虑哪些因素。

41.间歇混凝土强制式沥青搅拌设备的特点。

42.连续滚筒式沥青混凝土搅拌设备的特点。

43.柴油打桩机的特点及适用范围。

44.SMW工法的特点。

45.筒式柴油打桩机的的组成及工作过程。

46.振动桩锤的工作原理。

47.盘圆的细钢筋、直条的细钢筋和直条的粗钢筋的加工程序分别是什么。

48. 孔模式钢筋调直切断机的工作原理。

49.钢筋电渣压力焊机的工作原理。

50.简述起重机选择合理工作速度一般要考虑哪些因素。

51.施工升降机的基本构造。

52.矿井提升设备的组成和作用。

53.天井掘进方法有哪些。

54.爬罐的优点有哪些。

55.爬罐的的作业过程有几个。

56.天井钻机的施工方法。

57.掘进机施工与钻爆法相比，有哪些优点。

58.掘进机的组成结构。

59.选用掘进机施工，要考虑哪些方面的问题。

60.工程机械机械式传动系统主要由几部分组成。

七.论述题

1.简述与机械、电力、气压传动相比，液压传动具有哪些优点。

2.工程机械底盘由几部分组成，每部分的作用。

3.履带式推土机中的履带行走系统功用及它由几部分组成？简述每一部分的作用。

4.轮式底盘制动系统一般由几部分组成，简述其作用。

5.挖掘机的选型原则。

6.简述混凝土搅拌站的工作原理。

7.与拖泵相比，泵车有哪些优点。

8.简要叙述滑膜式混凝土摊铺机的组成及各组成的作用。

9.沥青摊铺机的工作原理。

10.简述塔身标准节的安装方法和过程。

第三部分：参考答案

一.单项选择题

1D                2B             3D             4B             5A

6D                7B             8D             9C             10D

11B              12C            13B             14D            15D

16A              17B            18D             19B            20C

21A              22B            23A             24C            25B

26D              27C            28B             29B            30C

31C              32C            33C             34D            35D

36B              37D            38D             39A            40B

41C              42A            43C             44D            45D

46D              47C            48C             49D            50A

51C              52C            53B             54A            55A

56C              57A            58B             59C            60A

61D              62A            63D             64A            65 D

66A              67A            68D             69C            70A

71C              72A            73C             74C            75A

76 C             77B             78D            79D             80C

81A              82C             83B            84D             85B

86C              87B             88A            89B             90D

91D              92B             93C

二.多项选择题

1ABC           2 BC          3 BE           4 ABCD          5 ABCD

6ABC           7ABCD       8ABCD         9ABCD          10ACD

11BE           12ABCDE     13ABC         14ABCDE         15ABCD

16ABCDE       17ABCD      18ABDE        19ABCD          20ABC

21BCD          22ABD       23ABCD        24ABCD          25ABCDE

26AC           27ABCDE     28ABCD        29ABCDE         30 ABCD

31ABCD        32ABCD       33ABCDE       34ABCD          35ABCDE

36ABCD        37CDE        38ABCD        39ABCDE         40ABCDE

41ABE          42ABCDE     43ABCDE       44ABCD          45ABCDE

46ABCDE       47ABCDE     48ABCD         49ABC           50ABCDE

三.填空题

1.动力机构                         2.机械                      3.能量

4.专用零件                         5.运动副                    6.低副

7.高副                             8.凸轮机构                  9.线接触

10.传递扭矩                       11.曲轴                     12.心轴

13.键连接                         14.圆柱销                   15.滚动

16.圆形股                         17.执行机构                 18.机械

19.液体的压力能                   20.机械能                   21.轴向柱塞泵

22.活塞式                         23.密封                     24.流量控制阀

25.压力控制                       26.液阻                     27.阀芯

28.溢流保护                       29.通断                     30.换向阀

31.排气                           32.传动系                   33.机械底盘

34.液力机械式                     35.操作方便                 36.机械

37.变速                           38.四轮一带                 39.履带

40.液力式制动器                   41.转向系统                 42.挖掘机

43.履带式                         44.冲击回转式               45.钻具

46.牙轮钻头                       47.简单摆动式               48.临时

49.湿式                           50.机械传动                 51.推土铲

52.液力机械传动                   53.轮胎式装载机，其额定载重量为50千牛顿。

54.铲斗                           55.卸土                     56.半强制卸土式

57.机械操纵                       58.重型自卸汽车             59.固定式

60.单轨往复式                     61.液力机械式               62.车架

63.振动                           64.混凝土搅拌机             65.运输

66.固定式泵                       67.低频振动器               68.施工工艺

69.摊铺设备                       70.振实                     71.滑模式摊铺机

72.沥青摊铺机                     73.填充                     74.移动式

75.间歇强制式                     76.自行式                   77.机械式

78.电加热                         79.直接基础                 80.筒式柴油打桩机

81.振动器                         82.冲击                      83.机动落锤

84.活塞冲击式                     85.钢筋弯曲机                86.孔模式

87.齿轮式                         88.电渣压力焊接              89.卸料

90.伸缩                           91.金属结构                  92.起升高度

93.变幅机构                       94.水平臂的小车变幅          95.上回转

96.防止超载                       97.门架式                    98.提升机

99.爬罐法                        100.支撑式                   101.出渣运输设备

102.钻头

四.判断题

1 √          2 √           3 √           4  √         5√

6 √          7  ×          8 √           9  √        10√

11√         12  ×         13 √          14 √         15×

16 √        17 ×          18 √          19 ×         20×

21√         22  √         23  ×         24 √         25×

26 √        27 √          28 √          29 √         30√

31 ×        32 ×          33 ×          34 √         35√

36 ×        37 √          38 ×          39 ×         40×

41×         42 ×          43 √          44 ×         45√

46×         47√           48√           49×          50×

51 √        52√           53×           54 √         55√

56×

五.名词解释

1.机构：具有确定相对运动的构件组合。

2.运动副：互相接触，能产生一定相对运动的两个构件之间的可动连接。

3.油泵：是液压系统的动力机构，它将原动机的机械能转换为液体的压力能。

4.油缸：是把液体的压力能转换为机械能的能量转换装置。

5减压阀：是一种利用液流流过缝隙产生压降的原理，使出口压力低于进口压力的压力控制阀。

6.上止点：活塞顶在气缸中离曲轴中心距离最远的位置。

7.下止点：活塞顶在气缸中离曲轴中心距离最近的位置。

8.活塞冲程：活塞从上止点到下止点所移动的距离。

9.汽缸总容积：活塞在下止点时，活塞顶上部的气缸容积，为燃烧室容积与气缸工作容积之和。

10.压缩比：气缸总容积与燃烧室容积之比。

11.有效扭矩：内燃机飞轮对外输出的扭矩。

12.有效功率：内燃机正常运转时从输出轴输出的功率。

13.耗油率：表示发动机每发出1KW有效功率，在1小时内所消耗的燃油克数。

14.工程机械：用于各类基本建设工程施工作业的机械和设备。

15.底盘：是整机的支承，并能使整机以作业所需要的速度和牵引力沿规定方向行驶。

16.土方机械：用于土石方作业的机械。

17.挖掘机：以土石方开挖为主的机械。

18.破碎机械：将爆破石块按一定尺寸进行破碎加工的机械。

19.推土机：对土石方或散状物料进行切削或搬运的铲土运输机械。

20.装载机：用来将成堆物料装入运输设备所使用的一类机械。

21.铲运机：是一种能够独立完成铲土、运土、卸土、填筑土方工程的机械。

22.自卸汽车：是以运送物料为主，并可自行倾卸车厢内货物的汽车。

23.平地机：是一种以铲土刮刀为主要工作机构，并可换用其它多种辅助作业装置的土壤切削、刮送和整平机械。

24.振动压路机：是将振动和静力相结合的压实机械。

25.铲土运输机械 ：兼有铲土和运土功能的机械。

26.混凝土搅拌机：是按一定比例配制的水泥、砂、石、水及添加剂等均匀拌和而制备混凝土的一种专用机械。

27.混凝土泵：是利用水平或垂直管道连续输送混凝土到浇注点的机械。

28.振动器：是一种通过振动装置产生连续振动而对浇筑的混凝土进行振动密实的机具。

29.混凝土摊铺机：是将混凝土混合料均匀地摊铺在路面的基层上，然后经过振实、整平等作业程序，完成混凝土路面铺筑的路面施工机械。

30.沥青路面机械：是用于沥青道路修筑与维修养护的专用机械设备。

31.沥青混凝土搅拌设备：是生产拌制各种沥青混凝料的机械设备。

32.沥青摊铺机：是沥青路面专用施工机械，它将拌制好的沥青混凝土材料均匀地摊铺在路面底基层或基层上，并对其进行一定程度的预压实和整形，构成沥青混凝土基层或沥青混凝土面层。

33.灌注桩：灌浆处理的基础成为灌注桩，是在现成孔，然后放入钢筋，再浇注混凝土成桩。

34.汽车起重机：是在通用或专用汽车底盘上安装各种工作机构的起重机。

35.起重机的运行速度：起重机运行机构的行走速度或底盘车的行驶速度。

36.起升机构：使物体获得升降运动的机构。

37.变幅机构：用来改变起重机幅度的机构。

38.驱动桥：通过传动系统产生驱动力矩的车桥。

39.从动轮：无驱动力矩的车轮。

40.万向节：由十字节和万向节叉组成的相交轴联轴器。

41.手制动器：停车后驻坡的制动器。

42.自动找平：利用传感技术，信息处理的电液控制技术，随机调节油缸的垂直高度，使之按标准标高调节摊铺厚度，达到自动找平的目的。

43.滚动阻力：是由于地面和轮胎同时变形引起的阻力。

44.传动轴：传递扭矩和弯矩的轴。

六.简答题

1.机械一般由几大部分组成。

机械一般由动力机构、传动机构和工作机构三大部分组成。

2.机器一般具有哪些共同特征。

机器一般具有下列三个共同特征：

1）由许多机构、构件组合而成；

2）机器中的构件之间具有确定的相对运动；

3）能完成有效的机械功或变换机械能。

3.齿轮传动的特点。

1）外廓尺寸小；

2）结构紧凑；

3）传动比精确；

4）传动效率高；

5）寿命长；

6）传动的功率和速度范围广。

4.凸轮机构的特点。

1）结构紧凑；

2）运动可靠，但制造要求高；

3）易磨损、有噪声；

4）适用于从动件作间歇运动的场合。

5.联轴器和离合器的相同点和区别分别是什么。

相同点：用于连接两轴使其一起旋转并传递扭矩。

区别在于：联轴器只有在机械停止后才能将连接的两根轴分离；离合器可以在机械的运转过程中根据需要使两轴随时接合或分离。

6.何谓连接？常见的机械零件中，被连接件有哪些。

连接是指被连接件与连接件的组合。被连接件有轴与轴上零件、轮圈与轮心、箱体与箱盖等。

7.钢丝绳的定义与用途。

钢丝绳是由数个有相同数目钢丝捻成的绳股绕一绳芯捻制而成。其用途是悬吊提升容器并传递动力。

8液压系统由哪几部分组成。

由四部分组成：1）动力部分  2）执行机构   3）控制部分    4）辅助部分

9.油泵工作有哪些必备条件。

1）应具有密闭容积，且密闭容积能交替变化；

2）应有辅助装置，满足油腔吸油和排油的要求；

3）油箱和大气相通，利用大气压力吸油。

10.什么是操纵阀，它起什么作用。

操纵阀是在液压系统中所使用的操纵控制元件；主要是用来操纵和控制液压系统中压力油的压力、流向和流量。

11.对操纵阀的基本要求。

1）动作准确、灵敏、可靠、工作平稳、冲击振动小，油液通过时液压损失小；

2）密封好，无外泄漏；3）结构简单、制造方便、通用性大，便宜且寿命长。

12.四冲程内燃机的一个工作循环包括哪几个冲程。

1）进气冲程

2）压缩冲程

3）做功冲程

4）排气冲程

13.四冲程汽油机与四冲程的柴油机的工作过程，主要不同之处有哪些。

1）混合气形成方式不同。汽油机的汽油和空气在气缸外混合，进气冲程进入气缸的是可燃混合气，而柴油机进气冲程进入气缸的是纯空气，柴油机是在做功冲程开始阶段喷入气缸的，在气缸内与空气混合。

2）着火方式不同。汽油机用电火花点燃混合气，而柴油机是用高压将柴油喷入气缸内，高温气体加热自行着火燃烧。汽油机有点火系统，而柴油机无点火系统。

14.4135C—1柴油机表示什么。

4135C—1柴油机表示4缸、四冲程、缸径为135mm、水冷、船用，第一种变型产品。

15.12E230C柴油机表示什么。

12E230C柴油机表示12缸、二冲程、缸径为230mm、船用柴油机。

16.工程机械底盘一般由哪几部分组成。

工程机械底盘一般由下面几部分组成：传动系、行走系、转向系和制动系。

17.液力机械式传动系统与机械传动系统相比，有哪些优点。

1）能自动适应外阻力的变化，使机械能在一定范围内无级地变更其输出轴转矩与转速。当阻力增加时，则自动降低转速，增加转矩，从而提高机械的平均速度与生产率。

2）因液力传动的工作介质是液体，能吸收并消除来自内燃机及外部的冲击和振动，从而提高机械的寿命。

3）因液力装置自身具有无级调速的特点，故变速器的档位可以减少。减少了驾驶员的劳动强度，简化了机械的操纵。

18.与轮式行走系统相比，履带式行走系统的特点。

优点：1）支承面积大，接地比压小，适合在松软或泥泞的场地进行作业，通过性能较好；

2）履带支承面上有履齿，不易打滑，牵引附着性能好。

缺点：1）履带行走系统结构复杂，质量大，减振功能差；

2）“四轮一带”磨损严重，因此行驶速度低，机动性较差。

19.履带式拖拉机中“四轮一带”是什么。

是指驱动轮、支重轮、托轮、引导轮和履带。

20凿岩时，对掘进凿岩台车的要求。

1）自动进入和退出工作面；

2）按炮孔布置图的要求，准确地找到工作面所要凿的炮孔位置和方向。

3）将凿岩机顺利地推进或退出。

21.潜孔钻机的组成及工作原理。

潜孔钻机由单独的旋转机构、冲击机构、钻具和推压机构组成。

工作原理：钻进时，钻杆前部的钎头和冲击器潜入孔底，推压机构沿钻杆施杆施加向下的轴向压力，压缩空气或水汽混合液经钻杆内孔进入冲击器，推动活塞反复冲击钎头破碎岩石，破碎后的岩屑利用压缩空气或水汽混合液的作用沿钻杆与孔壁的间隙排出孔外。与此同时，单独的旋转机构经钻杆带动钻具旋转，对孔底岩石产生附加的剪切力。

22.根据颚式破碎机运动特征，颚式破碎机可分为几类，简述其各自运动特征。

根据动颚板的运动特征，颚式破碎机可分为简单摆动式和复杂摆动式，前者的动颚板运动由曲柄连杆机构带动，实现摆动；后者动颚板由偏心轴直接带动，实现摆动和移动的复合运动。

23.与其它加固方法相比，锚杆加固岩石有哪些优点。

1）锚杆加固是一种简单、高效和经济的加固方法。

2）其既可临时加固，也可永久加固。

3）不会减少开挖断面。

4）可实现全机械化作业。

24.履带式与轮胎式推土机的特点。

履带式的附着牵引力大，接地比压低，爬坡能力强，但行驶速度低，适用于条件差的地带作业。

轮胎式行驶速度快，灵活机动性好，但牵引力小，通过性差，适用于经常变换工地和良好的土壤作业。

25.按传动方式，推土机的分哪几类传动方式，各自特点。

机械传动：结构简单，维修方便，但牵引力不能适应外阻力变化，操纵较难，作业效率低。

液力机械传动：车速和牵引力可随外阻力变化而自动变化，操纵便利，作业效率高，但制造成本高，维修较难。

全液压传动：作业效率高，操纵灵活，机动性强，但制造成本高，工地维修困难。

26.ZL50单斗装载机的工作装置由哪几部分组成。

由铲斗、动臂、连杆、摇臂、铲斗油缸、动臂油缸等连杆机构组成。

27.地下装载机的特点。

优点：1）生产能力大，效率高；

2）机动灵活，活动范围广

3）改善了司机的作业条件；

缺点：1）轮胎磨损严重；

2）废气净化问题需解决；

3）维修费用高；

4）对工人和管理人员的素质要求较高。

28.简述装载机的发展特点。

1）装载机朝大型化及小型化方向发展：

2）动力装置柴油机普遍采用废气涡轮增压；

3）装载机底盘性能日趋完善：1）传动系统广泛采用液力、液压传动。2）制动系统增设了紧急制动以提高安全可靠性，采用了封闭油冷湿式多片制动器，提高制动效果。

4）工作装置采用Z型反转连杆机构，以及反转单摇臂型式。

5）注重人机关系。

29.拖式铲运机与自行式铲运机的最佳使用范围。

拖式铲运机适用运距为70m~500m；不宜用于运距较大的工程施工，不适于在砾石层和冻土地带及沼泽地区使用。

自行式运距为200m~2000m，适用于运距大的大型土方工程。

30.选用自卸汽车时，应考虑的因素。

应考虑施工条件、施工现场、运距、运料种类以及配套设备和气候条件等因素的综合影响。

31.以通用固定式胶带输送机为例，胶带输送机有哪些部件组成。

由驱动装置、传动滚筒、改向滚筒、托辊、运输带、拉紧装置等组成。

32.平地机刮土工作装置的操纵系统可以控制刮刀完成哪些动作。

六种动作：1）刮刀左侧提升与下降；

2）刮刀右侧提升与下降；

3）刮刀回转；

4）刮刀随回转圈一起侧移；

5）刮刀相对于回转圈左移或右移；

6）刮刀切削角的改变。

33.振动压路机的工作原理。

振动压路机是将振动和静力碾压相结合的压实机械，它是在静力作用压路机的碾压轮上装置激振机构，当振动碾工作时，振动能以压力波方式向被压层传播，使被压层同时受到静压力和振动的综合作用，而达到密实效果。

34.压路机的选用标准。

1）根据工程质量要求选择；

2）根据铺层厚度选择；

3）根据公路类型选择；

4）根据被压物料的种类选择。

35.混凝土搅拌站的结构。

混凝土搅拌站主要由搅拌机、骨料配料站、骨料皮带输送机、粉料仓、除尘系统、螺旋输送机、计量系统、供液系统、气路系统、主体框架、操作室及电气控制系统等组成。

36.选用混凝土搅拌设备应考虑的因素。

1）所需混凝土的总数量；

2）一次所需混凝土的最大数量；

3）混凝土的品种、流动性和骨料的最大粒度；

4）输送混凝土的方式；

5）搅拌机的使用年限。

37.振动器类型有哪些。

1）按振动频率分为低频振动器、中频振动器和高频振动器；

2）振动传递方式分为内部振动器和外部振动器；

3）按振动原理分，插入式振动器的振动子形式有行星式和偏心式。

38.振动器的主要性能参数。

1）振动棒的振动参数，如振动频率、振幅和振动力

2）结构参数，如振动棒的直径和长度

3）振动部分的质量，此外，还有配用动力和功率

39.振动器的选用原则。

应根据混凝土施工工艺确定，即根据混凝土组成特性和具体施工条件以及结构形式，选择合适的振动形式及工艺参数。

40混凝土摊铺机的选择要考虑哪些因素。

1）摊铺机的技术性能参数，如摊铺宽度、表面平整度等，应能满足铺筑路面的有关技术要求；

2）摊铺机的生产能力与施工进度相匹配，应根据工期、工作量和摊铺机生产力综合考虑；

3）摊铺机的摊铺能力要与其它机械设备的生产能力相匹配。

41.间歇混凝土强制式沥青搅拌设备的特点。

优点：能保证矿料（指碎石、沙与填充材料石粉）级配和高精度的矿料与沥青比，另外也易于根据需要随时变更矿料级配和油石比，故拌制出的沥青混合料质量好，可满足各种施工需要。

缺点：工艺流程长、设备庞杂、建设投资大、耗能高、搬迁困难、对除尘设备要求高。

42.连续滚筒式沥青混凝土搅拌设备的特点。

沥青混合料的制备在烘干滚筒中进行，即动态计量级配的冷集料和石粉连续从干燥滚筒的前部进入，采用顺流加热方式烘干加热，然后在滚筒的后部与动态计量连续喷洒的热态沥青混合，采取跌落搅拌方式连续搅拌出沥青混合料。

43.柴油打桩机的特点及适用范围。

特点：由柴油桩锤和打桩架组成，靠桩锤冲击桩头，使桩在冲击力作用下贯入土中。

适用范围：轻型宜于打木桩、钢板桩；重型宜于打钢筋混凝土桩、钢管桩；不适于在过硬或过软土层中打桩。

44.SMW工法的特点。

1）防水性好；

2）施工深度大；

3）挡土性能好；

4）施工经济性好。

45.筒式柴油打桩机的的组成及工作过程。

组成：由锤体、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统及起落架等几部分组成。

工作过程：可分为压缩、冲击雾化、燃烧爆发、排气、吸气、扫气等几个过程。

46.振动桩锤的工作原理。

是迫使桩身产生高频振动，桩体周围的土层由于振动作用使土颗粒发生位移，桩就在振动打桩机和桩体自重作用下沉入土壤中。

47.盘圆的细钢筋、直条的细钢筋和直条的粗钢筋的加工程序分别是什么。

盘圆的细钢筋的加工程序：开盘—冷加工——调直——切断——弯曲——点焊或绑扎成型。

直条的细钢筋的加工程序：除锈——对焊——冷拉——切断——弯曲——焊接或机械连接成型。

直条的粗钢筋的加工程序：调直——除锈——对焊——切断——弯曲——焊接或机械连接成型。

48.孔模式钢筋调直切断机的工作原理。

工作原理：电动机的输出轴端装有两个带轮，大带轮带动调直筒旋转，小带轮通过传动箱带动送料辊和牵引辊旋转，并且驱动切断装置。当调直后的钢筋进入承料架滑槽内时被切断。

49.钢筋电渣压力焊机的工作原理。

工作原理：它利用电源提供的电流，通过上下两根钢筋端面间引燃的电弧，使电能转化为热能，将电弧周围的焊剂不断融化，形成渣池。然后将上钢筋端部潜入渣池中，利用电阻热能使钢筋端面熔化并形成有利于保证焊接质量的端面形状。最后，在断电的同时，迅速进行挤压，排除全部熔渣和熔化金属，形成焊接接头。

50.简述起重机选择合理工作速度一般要考虑哪些因素。

1）装卸作业的起重机要求较高的工作速度，以提高装卸效率；安装作业的起重机，其工作速度偏低，以实现吊装的平稳性。

2）工作速度的大小与其运行距离的长短有关。行程短的取小值，反之亦然。

3）工作速度与起重大小有关，起重量小时，工作速度可取高些，反之亦然。

51.施工升降机的基本构造。

由下面几部分组成：1）驱动装置；2）防坠限速器；3）吊笼；4）导轨架；5）平衡体结构；6）附墙架；7）吊杆；8）电缆保护架和电气设备；9）安全控制系统。

52.矿井提升设备的组成和作用。

矿井提升设备主要由提升机、天轮和提升钢丝绳等组成，用以完成矿井的人员及重物的提升或下放任务。

53.天井掘进方法有哪些。

方法有：吊罐法、爬罐法、深孔爆破法和天井钻进法等。

54.爬罐的优点有哪些。

优点：1）从下往上掘进，出渣容易；2）爬罐沿着轨道上下，使工作人员能很快抵达工作面；3）爬罐可固定在工作面前的轨道上，立即给工作人员提供施工用的临时工作平台；4）特制轨道中的管路，不但把压缩空气和水送给凿岩机工作，而且在爆破后还起通风换气和除尘的作用。

55.爬罐的的作业过程有几个。

作业过程有：钻孔、爆破、通风和撬挖等四个过程。

56天井钻机的施工方法。

1）下钻上扩法；

2）上向钻进施工法；

3）下向扩井钻进法；

4）下向盲天井钻扩法；

5）反向天井钻扩施工法。

57.掘进机施工与钻爆法相比，有哪些优点。

优点是综合经济效益好、无超挖、表面光洁、围岩扰动小、安全性好、处理溶洞断层破碎带块，当一次掘进长度大于直径的600倍时，它是经济安全的先进掘进设备。

58.掘进机的组成结构。

掘进机主要由刀盘及其传动装置、刀盘支撑装置、前护盾或双护盾、机架、水平支撑装置、后支撑装置、推进掘进装置、出渣系统、液压系统、供电系统、供风系统、除尘防尘系统、导向系统等。

59.选用掘进机施工，要考虑哪些方面的问题。

是否选用掘进机施工，一般应注意以下几个方面：

1）首先要弄清地质情况；

2）其次要考虑掘进长度；

3）正确选择掘进方向；

4）正确选择盘形滚刀；

60.工程机械机械式传动系统主要由几部分组成。

1）主离合器  2）变速器  3）万向传动装置  4）主传动器   5）差速器

七.论述题

1.简述与机械、电力、气压传动相比，液压传动具有哪些优点。

液压传动的优点是：

1）易获得很大的力或力矩，易于防止过载和事故；

2）传递运动平稳、均匀；

3）与机械传动比，过载时自动保护性能好，且易于布局和操纵。

4）与电力传动比，液压传动在同样功率的条件下，重量轻、结构紧凑、惯性小；

5）液压传动能实现直线往复移动或摆动，并能在中间任何位置固定，这种优点是气压传动不能达到的；

6）能进行较大范围的无级调速，在往复和旋转运动中可经常快速而无冲击的变速及换向；

7）容易获得各种复杂的动作，使机械的自动化程度大大提高；

8）能实现自动润滑，元件的寿命较长；

9）与电气或气动适当配合，可创造出各方面性能都很好、自动化程度很高的传动或控制系统。

2.工程机械底盘由几部分组成，每部分的作用。

工程机械底盘一般由传动系统、行走系统、转向系统和制动系统组成。

传动系统的功用就是将发动机的动力按需要适当降低转速、增加转矩后传到驱动轮上，使之适应工程机械运行或作业需要。

行走系统的功用是用以支撑工程机械底盘各部件并保证工程机械的行驶。

转向系统的功用是使机械按照驾驶员的意图达到转弯或直线行驶的目的。

制动系统的功用是能使工程机械停止。

3.履带式推土机中的履带行走系统功用及它由几部分组成？简述每一部分的作用。

履带行走系统功用主要是支持机体，并将传动系统传到驱动链轮上的转矩变成所需的牵引力，使机械进行作业和行驶。它由驱动轮、履带、支重轮、台车架、张紧装置、引导轮、车架、悬架弹簧及托轮等零部件。

台车架是走行机构的主体，可承受推土机工作或行驶时所受到的巨大冲击荷载。

悬架是将机体重量全部或部分通过悬架传给支重轮，再由支重轮传给履带。

驱动轮是使终传动传来的驱动力变为驱动力。

支重轮用来支承机体重量，同时还用来夹持履带，使其不沿横向滑脱。

托轮是托住履带，防止履带下垂过大。

引导轮是支撑履带和引导它正确运动。

履带是支承整机重量，保证产生足够的牵引力。

4.轮式底盘制动系统一般由几部分组成，简述其作用。

由下面三个系统组成。车轮制动系统（脚制动系统），一般用于行车制动；手制动系统，一般装在变速器输出轴上，多用于场地停车制动，偶尔用于紧急制动；辅助制动系统，一般装在发动机排气管上的排气制动，也有装在传动轴上的液力制动，以便于下长坡时作为辅助制动。

5.挖掘机的选型原则。

1）按施工土方位置选择。挖掘土方在停机面上时，采用正铲挖掘机；在停机面下时，一般选择反铲挖掘机。

2）按土的性质选择。挖取水下或潮湿泥土时，应选用拉铲或抓铲挖掘机；而装卸松散物料时，应采用抓斗挖掘机。

3）按土方运距选择。挖掘不需将土外运的基坑、沟壕等，可选用挖掘装载机；长距离管沟可选用多斗挖掘机。

4）按土方量大小选择。当土方工程量不大而必须采用挖掘机时，可选用机动性好的轮胎式挖掘机或装载机；而对于大型土方则选用大型、专用的挖掘机，并采用多种机械联合施工。

6.简述混凝土搅拌站的工作原理。

工作原理：骨料由配料站骨料卸入骨料计量斗进行计量，计量后的骨料由平皮带经斜皮带机械输送至搅拌机上部的待料斗；于此同时水泥及粉煤灰由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进行计量，水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送到各自的计量斗中进行计量，各自物料计量完毕后，由控制系统发出指令使各运转部件停止工作，并发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌，搅拌完成后打开搅拌机的卸料门，将混凝土经卸料斗卸至搅拌运输车中，然后进入下一个工作循环。

7.与拖泵相比，泵车有哪些优点。

1）用自带的臂架进行布料，开到工地后，能很快打开臂架进行工作，通常在半小时内就能准备就绪；

2）配备液压卷折式臂架，在工作范围能灵活的转动，布料方便快捷，没有死角，而且泵车的泵送速度快，一般在90到150m3/h，工作效率高；

3）自动化程度高，整台车从泵送到布料均能由一个人操纵，并配备无线遥控系统，操作方便；

4）机动性好，在一个地方作业完成后能迅速转移到另一个地方继续作业，设备利用率高，能同时负责好几个地方的混凝土泵送。

8.简要叙述滑膜式混凝土摊铺机的组成及各组成的作用。

组成部分包括：动力系统，传动系统、行走系统、转向装置、摊铺装置、机架、浮动支腿、自动转向系统、自动找平系统、操作台和一些辅助装置。

动力系统给整机行走及摊铺作业提供动力。

传动系统主要用来将动力传给地面行走系统、各个工作装置、升缩升降机构以及液压控制元件。

地面行走系统使整机行走。

摊铺装置完成混凝土的摊铺作业。

支柱浮动支撑系统是连接车架和行走系统，并支撑车架及车架上安装的动力装置、传动装置、工作装置和辅助装置等。

机架主要用来安装动力装置、传动装置、工作装置和辅助装置等。

找平和转向自动控制系统摊铺机摊铺时的找平和控制摊铺机沿样线运行。

操纵台用来手工气动和关闭发动机，控制各执行电气元件和液压元件，并且安装各种仪表，还安装电液自动保护元件。

辅助装置主要是机器清洗系统、供电设施以及照明装置。

9.沥青摊铺机的工作原理。

工作原理：装运沥青混合料的自卸汽车对准接收料斗倒车，直至汽车后轮与摊铺机料斗前的顶推辊相接触，汽车挂空挡，由摊铺机顶推其运行，同时自卸汽车车厢徐徐升起，将沥青混合料缓缓卸入摊铺机的接收料斗内；位于接收料斗底部的刮板输送器在动力传动系统的驱动下以一定的转速运转，将料斗内的沥青混合料连续均匀地向后输送到螺旋摊铺器前通道内的路基上；螺旋摊铺器则将这些混合料沿摊铺机的整个摊铺宽度向左右横向输送，摊铺在路基上。摊铺好的沥青混合料铺层经熨平装置的振捣梁初步捣实，振动熨平板的再次振动预压、整形和熨平而成为一条平整的有一定密实度的铺层。最后经过压路机的重压而成为合格的路面。在此摊铺过程中，自卸车一直挂空挡由摊铺机顶推着同步运行，直至车内混合料全部卸完才走开。另一辆运料自卸车立即驶来，重复上述作业，继续给摊铺机供料，使摊铺机不停地进行摊铺作业。

10.简述塔身标准节的安装方法和过程。

安装方法和过程如下：

1）旋转起重臂至引入塔身标准节的方向，再吊起一节标准节挂到引进滑车上，然后再吊起一节，之后小车运行以平衡塔身，保证塔机上部重心落在顶升横梁的位置上；

2）调整油缸的长度，使顶升横梁挂在塔身的踏步上，然后卸下塔身和下支座的连接螺栓。

3）开动液压系统使顶升油缸全部伸出，再稍缩活塞杆，使得爬升架上的爬爪搁在塔身的踏步上，代替顶升横梁支撑顶升套架，使顶起塔身上半部分及套架与固定塔身成为一体。

4）油缸全部缩回，重新使顶升横梁挂在塔身再上面的一个踏步上，再次全部伸出顶升油缸，此时塔身上方恰好有装入一个标准节的空间。

5）拉动挂在引进滑车上的标准节，把标准节引至塔身的正上方，对准标准节的螺栓连接孔，微缩回油缸至上下标准节接触时，用螺栓将上下标准节连接。

6）调整油缸伸缩长度，将下支座与刚装好的标准节连接牢固，即完成一节标准节的加节工作，若连续加几节标准节，则可按照以上步骤连续几次操作即可。